1.6. СРЕДНЯЯ ПО ГОРЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗАРЯДА СКОРОСТЬ ГОРЕНИЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА

Вследствие падения давления и увеличения скорости потока газов вдоль заряда скорость горения топлива будет переменна по поверхности горения заряда. Однако при решении задач теории РДТТ в предположении, что параметры рабочего процесса являются  функцией времени, в систему уравнений, описывающую закономерности рабочего процесса, должно входить выражение, которое определяет среднее значение скорости горения

ТРТ для данного момента времени. Кроме того, если придерживаться геометрического закона горения, то необходимо оперировать средним по поверхности заряда значением, скорости горения.

Среднее значение скорости горения находится в предположении, что при действительном распределении параметров потока продуктов сгорания и их осреднении по длине заряда для данного момента времени секундный расход газов остается постоянным. Согласно сформулированному условию имеем

где II — периметр поперечного сечения поверхности горения заряда; L –текущая длина заряда; ū – средняя по поверхности горения заряда скорость горения ТРТ.

Как было показано, давление газов в камере РДТТ без большой погрешности допустимо рассматривать независящим от координат. В этом случае нахождение средней скорости горения, по существу, сводится к отысканию среднего значения эрозионной функции скорости горения. При таком подходе последнее выражение для заряда с постоянной по длине площадью

Рис. 1.6. Изменение эрозионной 	поперечного сечения канала запишется

функции скорости горения по 		в виде (рис. 1.6)

длине заряда

где  ¯ƒ  3(w) – среднее значение эрозионной функции скорости горения; Lп –длина участка заряда, на котором скорость потока газов меньше пороговой.

Решая последнее уравнение относительно ¯ƒ  3(w), находим

Если учесть, что зависимость для ƒ3(w) является линейной относительно скорости потока, получаем

где ƒ3(wmax) – эрозионная функция скорости горения при максимальной скорости потока газов. Следовательно,

(1.27)

В случае, когда скорость продуктов сгорания на входе в канал заряда превышает пороговую, среднее значение  ¯ƒ  3(w) определится по формуле

Аналогичный подход сохраняется при определении ¯ƒ 3(w) для зарядов, площадь поперечного сечения которых непостоянная по длине.