1.2. УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ РАБОЧЕГО ТЕЛА

1.2.1. Тепловые потери в камере сгорания

В результате взаимодействия продуктов сгорания и камеры двигателя часть тепловой энергии рабочего тела передается элементам конструкции, что приводит к их нагреву. Процесс теплообмена в РДТТ является нестационарным. Теплообмен приводит, с одной стороны, к нагреву стенок корпуса двигателя и, с другой стороны, к снижению температуры и давления продуктов сгорания, что влечет за собой уменьшение тяги и удельного импульса.

Согласно общим представлениям количество тепла Q, расходуемое на нагревание стенок камеры двигателя и его элементов, определяется формулой

где Fi — площадь поверхности i-го элемента, нагреваемого продуктами сгорания; i — коэффициент теплоотдачи от продуктов сгорания к нагреваемой стенке i-го элемента; Тк; Тстi – соответственно температура продуктов сгорания и температура стенки i-го элемента.

Простота формулы для Q является кажущейся, так как в нее входит коэффициент теплоотдачи, нахождение которого для каждого элемента конструкции связано со значительными трудностями. В связи с этим, а также учитывая, что тепловые потери относительно мало влияют на параметры рабочего процесса и тяговые характеристики двигателя, к определению тепловых потерь и учету их влияния подходят двояко. При расчете теплозащитных покрытий и несущих элементов двигателя количество тепла, идущее на их нагрев, стараются определить как можно точнее, так как от этого зависит надежность работы двигателя. При определении параметров рабочего процесса и тяговых характеристик двигателя тепловые потери без особой погрешности, особенно для РДТТ со скрепленным зарядом, могут быть учтены приближенно, поскольку их влияние на эти величины незначительно.

Приближенный метод учета тепловых потерь сводится к искусственному снижению температуры горения топлива при помощи специального коэффициента учета тепловых потерь , величина которого определяется по формуле

где Q – тепло, идущее на нагрев элементов двигателя за единицу времени;  Q – количество тепла, выделившееся за единицу времени при горении заряда.

Величина тепловых потерь, а следовательно и коэффициент  изменяются

во время работы двигателя (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Характер изме-

нения тепловых потерь.

При решении практических задач по расчету параметров рабочего процесса в большинстве случаев не принимают во внимание переменный характер ни тепловых потерь, ни учитывающего их коэффициента , а считают эти величины как постоянные (их средние значения) за время работы двигателя. При проведении расчетов коэффициент  вводится в рабочие зависимости как множитель к температуре продуктов сгорания или к силе топлива.

1.2.2. Уравнение состояния продуктов сгорания в камере двигателя

Рабочее тело представляет собой продукты сгорания, включающие конденсированные вещества и смесь реальных газов. Поэтому в общем случае состояние рабочего тела определяется уравнением состояния реальных продуктов сгорания. Однако в РДТТ рабочее тело обычно находится при высоких температурах и сравнительно низких давлениях. При этих условиях реальный газ по своим свойствам приближается к идеальному. На этом основании рабочее тело РДТТ допустимо характеризовать уравнением состояния для идеальных газов. Следовательно,

где R – газовая постоянная смеси продуктов сгорания воспламенителя и основного заряда.

Для удобства практического применения заменим величину удельного объема отношением объема, занимаемого продуктами сгорания в некоторый момент времени, к их массе. Объем, занимаемый газами в произвольный момент времени, называемый свободным объемом Vсв., равен объему камеры сгорания без объема, приходящегося на долю конденсированных веществ. Объем, занимаемый несгоревщей частью воспламенителя и конденсированными продуктами, в виду их малости, не учитывается.

Пусть к некоторому моменту времени сгорит масса основного заряда   mт.сг = mт ψ. Следовательно, масса оставшейся части заряда mт.ост. = mт (1 - ψ), а занимаемый ею объем равен (mт/ρт) (1 - ψ). Величина свободного объема камеры сгорания представится выражением

(1.9)

где  – коэффициент объемного заполнения РДТТ, равный отношению объема заряда ТРТ к объему камеры сгорания.

Определим количество продуктов сгорания, находящихся в камере двигателя в рассматриваемый момент времени. Оно равняется сумме сгоревших частей навески воспламенителя = mв ψв и основного заряда = mт ψ за вычетом массы продуктов сгорания, вытекших к рассматриваемому моменту времени

где mр – расход продуктов сгорания из камеры двигателя за время ;                = mр/mт – относительный расход продуктов сгорания из камеры двигателя за время ;  = mв/mт – относительная масса воспламенителя.

Итак, выражение для удельного объема продуктов сгорания запишется так

Следовательно, уравнение состояния рабочего тела для РДТТ может быть представлено в виде

(1.10)

При косвенном учете тепловых потерь имеем

(1.11)